# 附件3

| 汇彩园店经营调整工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 竹编网拆除 | 竹编切割拆除、搬运至指定集中堆放点 | 51.44 | m2 |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 2 | 多孔砖拆除 | 200mm厚多孔砖拆除，30mm厚水泥砂浆抹灰层拆除、墙面乳胶漆拆除，堆放至集中堆放点 | 153.80 | m2 |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 3 | 石膏板隔墙拆除 | 100厚石膏板隔墙拆除，搬运至集中堆放点 | 52.53 | m2 |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 4 | 玻璃窗拆除 | 铝合金黑色边框拆除，12mm厚钢化玻璃拆除 | 19.48 | m2 |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 5 | 混凝土地面拆除厚度 | C30混凝土地面拆除，厚度大于250mm，采用小型破碎机入场破碎 | 30.00 | m2 |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 6 | 水泥砂浆地面 | 水泥砂浆找平层厚度大于50mm，水泥水泥砂浆需要进行压光处理 | 30.00 | m2 |  |  |  |
| 7 | 防腐木地板拆除 | 100*100*5镀锌矩管拆除，防腐木地板拆除 | 24.51 | m2 |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 8 | 瓷砖踢脚线拆除 | 墙面踢脚线拆除，踢脚线粘接层拆除 | 55.00 | m2 |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 9 | 实木平台板拆除 | 实木窗台板板厚度50mm拆除 | 1.69 | m2 |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 10 | 实木门拆除 | 实木门及门框拆除 | 5.67 | m2 |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 11 | 石膏板吊顶拆除 | 轻钢龙骨石膏板吊顶拆除，丝杆拆除、吊件拆除、石膏板拆除 | 41.76 | m2 |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 12 | 钢楼梯拆除 | 钢结构楼梯梯段、梯板拆除,残值施工单位处理，价格综合考虑 | 10.60 | m2 |  |  |  |
| 13 | 玻璃隔断拆除 | 12mm厚钢化玻璃隔断拆除 | 9.60 | m2 |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 14 | 不锈钢栏杆拆除 | 不锈钢栏杆扶手拆除，高度1.1m | 8.00 | m |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 15 | 线路梳理 | 拆除前，需要将现场线路梳理清楚，断电作业 | 3.00 | 工日 |  |  |  |
| 16 | 筒灯拆除 | 拆除后做好成品保护、搬运至甲方指定地点，50KM以内 | 14.00 | 个 |  |  | 损坏需照价赔偿 |
| 17 | 轨道拆除 | 拆除后做好成品保护、搬运至甲方指定地点，50KM以内 | 55.80 | 个 |  |  |  |
| 18 | 射灯拆除 | 拆除后做好成品保护、搬运至甲方指定地点，50KM以内 | 93.00 | 个 |  |  |  |
| 19 | LED长条灯拆除 | 拆除后做好成品保护、搬运至甲方指定地点，50KM以内 | 21.00 | 个 |  |  |  |
| 20 | LED平板灯拆除 | 拆除后做好成品保护、搬运至甲方指定地点，50KM以内 | 2.00 | 个 |  |  |  |
| 21 | 天花机内、外机拆除 | 拆除后做好成品保护、搬运至甲方指定地点，50KM以内 | 4.00 | 台 |  |  |  |
| 22 | 造型圆柱拆除 | 木条骨架拆除、双层阻燃板拆除、双层石膏板拆除（保护拆除） | 3.00 | 根 |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 23 | 实木座位拆除 | 保护性拆除 | 1.00 | 处 |  |  | 拆除后清运及折价由施工单位综合考虑到报价清单内 |
| 24 | 红砖砌筑 | 120厚红砖砌筑，两面抹灰 | 111.60 | m2 |  |  |  |
| 25 | 石膏板隔墙 | 双面石膏板轻钢龙骨隔断， | 91.92 | m2 |  |  |  |
| 26 | 墙面乳胶漆 | 墙面乳胶漆，石膏找平、腻子结合层、底漆一遍、面漆两遍 | 229.60 | m2 |  |  |  |
| 27 | 建渣清运费 | 建筑垃圾装车、拉运至倒场 | 8.00 | 车 |  |  |  |
| 28 | 实木门 | 成品实木门 | 2.00 | 樘 |  |  |  |
| 29 | 铝合金窗 | 1000*1200铝合金窗 | 2.00 | 扇 |  |  |  |
| 30 | 办公室水电 | 照明，插座，给排水布置 | 25.00 | m2 |  |  |  |
| 31 | 空调移机 | 移机，铜管按8m考虑，加氟 | 1.00 | 台 |  |  |  |
| 32 | 花纹钢板楼板 | 80*40矩管钢架，5mm花纹钢板 | 12.00 | m2 |  |  |  |
| 33 | 开门洞含加固 | 2100*900，门洞加固 | 2.00 | 个 |  |  |  |
| 34 | 工程暂列金 | 暂估费用，不可竞争，最终按照实际工程量进行结算 | 1.00 | 项 |  | 9000.00 |  |
| 35 | 安全文明施工费 | 3% |  |  |  |  |  |
| 36 | 项目管理费 | 5% |  |  |  |  |  |
| 37 | 不含税合计 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 税金 | 3% |  |  |  |  |  |
| 39 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |